SEKTOR 1 — POWER (final)

| Bauteil | Gehäuse | Funktion |
| --- | --- | --- |
| TP4056 | SOP-8 | LiPo-Lade IC |
| DW01A | SOT-23-6 | Akku-Schutz |
| FS8205A | SOT-23-6 | Dual MOSFET für DW01A |
| USB-C Buchse (J1) | SMD | Laden + Programmieren |
| 14500 LiPo | — | Stromquelle |
| JST-XH 2,5mm (J2) | 2-Pin | Akku-Anschluss |
| LED rot | SMD | Ladeanzeige (CHRG) |
| LED grün | SMD | Vollanzeige (STDBY) |
| R 1kΩ | 0402 | ×2, Vorwiderstand LEDs |
| R 2,4kΩ | 0402 | PROG Ladestrom 500mA |
| C 100nF | 0402 | Bypass VCC |
| C 10µF | 0805 | Stützkondensator BAT |